| Аннотация проектной работы |  |
| --- | --- |
| Название проектной работы: «Установка системы регенерации тепла в вентиляционную систему офисного здания М» Отметьте крестиком тематическую область и выделите синим цветом тему: ( ) Здание, напр., теплоизоляция, замена окон, строительство нового дома с низким энергопотреблением (Х) Электрическая энергия, напр., освещение, сжатый воздух, электрические приводы, холодильные машины, менеджмент нагрузок ( ) Тепло, напр., отопление, технологическое тепло, регенерация тепла, вентиляционная техника / техника кондиционирования воздуха, когенерация ( ) Возобновляемые источники энергии, напр., гелиотехника, энергия древесины, биогаз, геотермия ( ) Менеджмент, напр., закупка энергии, контрактинг, торговля квотами на вредные выбросы, системы менеджмента данных об энергоресурсах |  |
| (Логотип); Фотография автора проекта; Фирма: ЗАО «Завод полимерных труб» Отрасль: строительство Продукция/услуги: трубопроводы для теплосетей Численность персонала: 345 Имя, фамилия автора: Максимов Сергей Участник курсов EUREM №: 1 Контактные данные: +375297 46 48 68 zptenrg@tut.by. |
| Описание проекта: Модернизация грузового электропривода крана-погрузчика КБ 100.0А путём установки частотного преобразователя для электродвигателя грузовой лебёдки крана. При замене системы параметрического регулирования скорости электродвигателя на систему с частотным регулированием удалось снизить статические потери в асинхронном электродвигателе и практически полностью ликвидировать динамические потери, связанные с частыми пуском и торможением. Облегчение переходных режимов при пуске (торможении) также позволит продлить срок службы механических узлов крана. |  |
| Схема установки: |  |
| Результаты: |  |
| Потенциал энергосбережения (кВтч/год): 8125 Энергоноситель: электроэнергия Потенциал снижения затрат (евро/год): 1 218,75 Потенциал сокращения выбросов СО2 (т/год): 3.8 | Инвестиционные затраты (евро): 5409 Срок окупаемости (лет): 4,4 Вероятность реализации: (Х) высокая ( ) средняя ( ) низкая |